Назначение ультразвукового отпугивателя Цунами-2Б

Цунами-2Б - Усовершенствованный отпугиватель грызунов с увеличенной площадью защиты от грызунов.Благодаря площади охвата 1000 кв.м. отпугиватель Цунами-2Б может использоваться для борьбы с грызунами в складских помещениях, хранилищах, на кораблях, в бытовых помещениях.

Принцип действия и особенности отпугивателя грызунов Цунами-2Б

Принцип действия отпугивателя Цунами-2Б, как и многих аналогов, основан на непереносимости грызунами ультразвукового излучения. Ультразвуковой генератор отпугивателя Цунами-2Б выдает излучение такой частоты, чтобы отпугивающий эффект был максимальным. Цунами-2Б имеет автоматическую перестройку частоты частоты ультразвука. Это предотвращает эффект привыкания грызунов к излучению прибора. Отличительной особенностью отпугивателя Цунами-2Б является увеличенная площадь защиты. Это способствует более эффективному отпугиванию грызунов.

Применение и порядок работы с отпугивателем Цунами-2Б

- Отпугиватель Цунами-2Б следует установить в помещении, направив его передней панелью к месту обитания грызунов.

- При выборе места установки отпугивателя необходимо учитывать тот факт, что мягкие поверхности поглощают ультразвук (снижают эффективность прибора). Поэтому если в помещении присутствуют предметы с мягкой обивкой, настоятельно рекомендуется устанавливать отпугиватель Цунами-2Б НАД НИМИ.

- Расстояние между несколькими работающими отпугивателями не должно быть меньше 5 метров, чтобы исключить их взаимодействие.

- В начале использования отпугивателя необходимо обеспечить его круглосуточную работу до полного исчезновения грызунов. В дальнейшем следует включать прибор по мере необходимости или для профилактики появления грызунов.

Технические характеристики Цунами-2Б

| Напряжение питающей сети 50 Гц, В | 220 |
| --- | --- |
| Максимальная потребляемая мощность от сети переменного тока, не более, Вт | 7 |
| Диапазон излучаемых частот, кГц | 18-90 |
| Уровень ультразвукового давления на расстоянии 1 м, дБ, не менее | 90 |
| Масса, не более, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры, мм | 140*110*100 |
| Рабочая температура,°С | -25…+35 |
| Эффективная площадь, кв. м | до 1000 |

Меры безопасности при эксплуатации Цунами-2

- Отпугиватель Цунами должен эксплуатироваться в помещении с нормальной влажностью, без содержания агрессивных веществ в воздухе.

- Не допускается механическое воздействие на сетевой шнур, а также диффузор излучателя.

- Держать прибор Цунами-2 дальше от источников тепла, а также исключить возможность попадания влаги в устройство.

Вы можете купить Отпугиватель грызунов Цунами-2Б с доставкой курьером по Москве, по Санкт-Петербургу, по Нижнему Новгороду, по Хабаровску, по Орлу, добавив его в корзину!