Беспроводной прибор сверхнизкого объёма

Инструкция

MOO-GUN & MOO-GUN H		Примечания, связанные с безопасностью

- Вам необходимо прочитать примечания, связанные с безопасностью и действовать строго в соответствии с ними

- Инструкцию необходимо передать конечному пользованию и человеку, который несет ответственность за настройку

- После того, как прочитаете инструкцию, ее необходимо хранить в месте, где пользователи всегда смогут ее видеть

- После распыления, пожалуйста, закройте клапан и промойте прибор.

SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)

Состав изделия и спецификации MOO-GUN & MOO-GUN H

Составные части Основной корпус и бак для химических реагентов / Запасные части / Инструкция / Батарея / Зарядное устройство для батареи / Шнур электропитания Название запасной части Крышка бака Командный рычаг управления и ПО питания Распылитель Колпачок распыляющего наконечника Бак для химических реагентов Батарея / гнездо для подключения зарядного устройства Сборка фильтра Основной корпус Сборка зарядного устройства. Спецификация MOO-GUN Единица; Спецификация; Единица; Спецификация; Единица; Спецификация. Выход вентилятора; 12,0 В ПТ 4,0А; Объём раствора для опрыскивания / мин; 0,5 ЛТ; Зарядное устройство; 12,6 В ПТ 2,0А. Выход насоса; 12,0 В ПТ 2,6А; Объём раствора для опрыскивания / час; 30 Л; Время зарядки; 6 часов. Номинальная мощность; 12,0 В ПТ 6,6А; Расстояние опрыскивания; 3-8 МТ; Размер; 195*540*270. Мощность батареи; 12,0 В ПТ 10,4 А; Размер частиц; 30-50 мкм; Вес; 3,1 кг. литий-ионная батарея; Время использования; 2 часа; Бак для химических реагентов / размер / материал; 5,0 ЛТ/ФЭ. Спецификация MOO-GUN Н Единица; Спецификация; Единица; Спецификация; Единица; Спецификация. Выход вентилятора; 14,8 В ПТ 4,0А; Объём раствора для опрыскивания / мин; 0,5 ЛТ; Зарядное устройство; 16,8 В ПТ 1,5 А. Выход насоса; 14,8 В ПТ 2,6А; Объём раствора для опрыскивания / час; 30 Л; Время зарядки; 6 часов. Номинальная мощность; 14,8 В ПТ 6,6А; Расстояние опрыскивания; 3-8 МТ; Размер; 195*540*270. Мощность батареи; 14,8 В ПТ 10,4 А; Размер частиц; 30-50 мкм; Вес; 3,4 кг. литий-ионная батарея; Время использования; 2 часа; Бак для химических реагентов / размер / материал; 5,0 ЛТ/ФЭ.

Проблемы и установка

MOO-GUN & MOO-GUN H Установка Установка фильтров в сборке Сборка фильтра Перспективное изображение фильтра - Список частей №; Название части; № кода; Стандарт; Кол-во; С/П. Сборка фильтра; MOO-GUN & MOO-GUN H; Д. 1; Корпус фильтра; РОМ MOO-GUN / MOO-GUN H; 1; Н. 2; Молот; РОМ; 1; Д. 3; Крышка фильтра; РОМ; 1; Д. - Установка и методы очистки - Отсоедините крышку фильтра в комплекте (3), повернув налево, - Отделите молот фильтра (2) от корпуса фильтра (1) - Удалите посторонние объекты с ткани для фильтров (2) - Удалите поврежденную ткань для фильтров (2) - Соедините повернув крышку (3) направо после удаления посторонних объектов и вставьте молот (2) в корпус фильтра (1)

Проблемы и меры SM® Special Machine.

MOO-GUN & MOO-GUN H Методы корректировки Проблема; Мера; Примечание. Устройство не работает, даже если командный рычаг управления повернут вправо; - Проверьте, правильно ли вставлена батарея. - Проверьте не разряжена ли батарея (Зарядите батарею для использования, если она разряжена) - Проверьте, находится ли командный рычаг управления и ПО питания в положении ВЫКЛ - Отрегулируйте командный рычаг управления и ПО питания; Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства. Химикаты не распыляются, хотя насос работает; - Проверьте, не забит ли вход сопла - Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника. - Проверьте, не забит ли фильтр. - Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново. - Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов. - Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит) - Отсоедините корпус изделия и проверьте, правильно подсоединены соединительные трубы, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов. - Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения.; Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства. Препараты периодически распыляются, хотя насос работает; - Проверьте, не забит ли вход сопла - Соберите заново, отделив и прочистив крышку колпачок распяливающего наконечника. - Проверьте, не забит ли фильтр. - Отсоедините фильтр, прочистите и соберите заново. - Проверьте достаточно ли препаратов внутри корпуса для препаратов. - Проверьте не разбит ли корпус для препаратов (Отдельный корпус для препаратов можно купить, если бак разбит) - Проверьте, завершена ли работа насоса, если воздух еще до сих пор присутствует в насосе (Откройте крышку бака на протяжении всасывания воздуха, и вставьте сжатый воздух в корпус для препаратов). - Отрегулируйте рычаг регулирования напряжения.; Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства. Батарея не заряжается; - Проверьте, правильно ли соединена подача питания. - Проверьте, правильно ли вставлены зажимы зарядного устройства в гнездо для подключения зарядного устройства. - Проверьте, правильно ли соединены батарея и зажимное соединение при отсоединении корпуса изделия, и если они соединены не правильно, используйте изделие после того, как повторно соберете его.; Свяжитесь с сервисным центром, если проблемы все еще присутствуют после вмешательства.

| Предостережение и использование SM® Special Machine. |  |
| --- | --- |
| MOO-GUN & MOO-GUN H Как использовать Распыление химикатов и очищение *При использовании изделия. - Закрепите, повернув крышку бака для жидкости после наполнения достаточным количеством химикатов, которые будут использоваться в баке для химикатов. - Проверьте, заряжена ли батарея. - Поворот командного рычага управления и ПО питания вправо включает изделие. - Поверните командный рычаг управления и ПО питания вправо, чтобы настроить скорость и давление насоса (Контрольное давление: MOO-GUN: 0В-12В) / (MOO-GUN Н: 0В – 14,8В) *Когда использование изделия закончено - Отключите командный рычаг управления и ПО питания - Высыпите препараты, оставшиеся внутри корпуса для препаратов (Остаточные препараты внутри корпуса для препаратов могут привести к неполадкам изделия) - Распылите остаточные препараты внутри корпуса, нажав кнопку подачи питания (используйте корпус до тех пор, пока будет выделяться воздух после завершения распыления). Заряд батареи Заряжайте батарею, используя предоставленное устройство для зарядки. Батарею необходимо зарядить перед использованием, поскольку при покупке она разряжена. - Подсоедините шнур питания к предоставленному зарядному устройству. - Проверьте, горит ли индикатор зарядки (красным) на зарядном устройстве. - Вставьте точку подключения зарядного устройства к гнезду для подключения зарядного устройства. - Подзарядка начинается, если индикатор зарядки зарядного устройства изменяется на оранжевый. - Индикатор зарядки изменяет цвет на зеленый, если подзарядка завершена. (Зарядка батареи занимает около 6 часов) Зарядное устройство Гнездо для подключения зарядного устройства Точка подключения зарядного устройства Шнур питания |

Заметки MOO-GUN & MOO-GUN H

Дата; Заметка; Примечание.

Гарантийные обязательства и гарантия качества

Руководство по компенсации обслуживания в соответствии с гарантийными обязательствами

| Тип недовольства гарантией качества |  |  |  |  | Тип недовольства гарантией качества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в течение гарантийного периода | после гарантийного периода |
| Ошибка работы или функционирования в нормальных условиях |  | Ремонт возможен |  | Если возникают ошибки | Бесплатный ремонт | Бесплатный ремонт |
|  |  | Ремонт не возможен |  | Если снова возникают ошибки, возможно трижды исправить те же ошибки | Обмен продукта | Бесплатный ремонт |
|  |  | Если необходимо провести ремонт важных частей сразу же после покупки |  |  | Обмен продукта | --- |
|  |  | Ремонт возможен |  |  | Обмен продукта | --- |
| Ошибка деятельности или функционирования вызвана предумышленной ошибкой пользователя | Ремонт не возможен |  | За исключением случаев внешней ошибки, а не ошибки деятельности или функционирования |  | Платный ремонт |  |
|  |  |  |  |  | Обмен продукта после получения средств за ремонт | --- |

*То, что не указано в соответствии с дополнительными руководствами по компенсации обслуживания компании.

Если в гарантии не указана дата покупки, гарантийный период начинается после даты производства.

Руководство по обслуживанию

- Если ошибка возникает во время использования изделия, пожалуйста просмотрите руководство и затем свяжитесь со специальным агентом или сервисным центром, в котором вы его покупали. Условия гарантии

- Бесплатное обслуживание

Есть возможность провести ремонт бесплатно, если вы используете изделие в нормальных условиях в течение 1 года (600 часов эксплуатации) с даты покупки.

- Платный ремонт

В следующих случаях, вам придется оплатить услуги (услуги ремонта, стоимость частей).

- Превышение гарантийного периода

- В течение гарантийного периода

- Ошибка вызвана природным катаклизмом (огонь, взрыв газа, повреждение в следствие морского ветра, прилив, землетрясение, молния и т.д.)

- Ошибка, вызванная небрежностью и неправильным обращением

- Ошибка, вызванная действиями другого лица, не инженером по эксплуатации нашего сервисного центра

- Если изделие фальшивое или отсутствует маркировка

- Ошибка, вызванная сбоем питания или поломкой соединительного устройства

- Если изделия используются в целях, отличающихся от указанных

- Естественное потребление расходных материалов

- Ошибка, вызванная внутренней модификацией пользователей

- Ошибка, вызванная разбавителем или ручным стрелковым оружием

- Мы не несем ответственность за проблемы с безопасностью, вызванные небрежностью пользователей

- Изделие, указанное в этой инструкции, может быть остановлено или видоизменено без предупреждения. Пожалуйста, проверьте покупку. Если возникает ошибка или вы не довольны использованием, свяжитесь с сервисным центром или местом, где вы купили изделие.

SM® Special Machine. СМ Бур ко. Лтд (SM BURE Co., Ltd)